Описание согласующего устройства.

Конечно, сложно избавиться от «комплекса схемы буржуинских тюнеров» (Рис.12 - см. аналогичный раздел файла «Текст брошюры» на компакт-диске) – такая схема имеет особенность – антенна (по крайней мере, центральная жила кабеля) гальванически развязана от входа трансивера через зазоры между пластинами КПЕ. Но безрезультатные поиски подходящих КПЕ для той схемы вынудили отказаться от неё. И в итоге различных опытов и экспериментов по этой теме привели автора к схеме П-образного «согласователя». Кстати, схему П-контура используют и некоторые фирмы, выпускающие автоматические тюнеры – та же американская KAT1 Elekraft или голландская Z-11 Zelfboum. Помимо согласования П-контур выполняет ещё и роль фильтра нижних частот (кстати, это нам и нужно!), что весьма неплохо для перегруженных радиолюбительских диапазонов, наверное, вряд ли кто-то откажется от дополнительной фильтрации ненужных гармоник. Главный недостаток схемы П-контура – это потребность в КПЕ с достаточно большой максимальной ёмкостью, что меня наводит на мысль, почему и не применяются такие схемы в автоматических тюнерах импортных трансиверов. В Т-образных схемах чаще всего используются два КПЕ перестраиваемые моторчиками и понятно, что КПЕ на 300пф (которые потребны для Т-образной схемы) будет намного меньше размером, дешевле и проще, нежели КПЕ на 1000пф. В нашем СУ применены КПЕ от ламповых приёмников с воздушным зазором 0,3мм, обе секции включены параллельно. В качестве индуктивности применена катушка с отводами, переключаемыми керамическим галетным переключателем. Катушка бескаркасная 35 витков провода 0,9-1,1мм намотана на оправке диаметром 21-22мм, свёрнута в кольцо и своими короткими отводами припаяна к выводам галетного переключателя. Отводы сделаны от 2,4,7,10,14,18,22, 26,31 витков. КСВ-метр изготовлен на ферритовом кольце. Для КВ решающего значения проницаемость кольца в общем-то не имеет – применено кольцо К10 проницаемостью 1000НН. Оно обмотано тонкой лакотканью и на неё намотано 14 витков в два провода без скрутки ПЭЛ 0,3, начало одной обмотки, соединённое с концом второй образуют средний вывод. В зависимости от требуемой задачи, точнее от того какую мощность предполагается пропускать через это СУ и качества излучающих светодиодов, детектирующие диоды D2,D3 можно использовать кремниевые или германиевые. От германиевых диодов можно получить бОльшие амплитуды и чувствительность. Наилучшие – ГД507. Но так как автор применяет трансивер с выходной мощностью не менее 50Вт, достаточно и обычных кремниевых КД522. Как «ноу хау» в этом СУ применена светодиодная индикация настройки помимо обычной на стрелочном приборе. Для индикации «прямой волны» применён зелёного цвета светодиод AL1, а для визуального контроля за «обратной волной» - красного цвета AL2. Как показала практика – это решение очень удачно – всегда можно оперативно отреагировать на аварийную ситуацию – если что-то случается во время работы с нагрузкой красный светодиод начинает ярко вспыхивать в такт с передатчиком, что не всегда так заметно по стрелке КСВ-метра. Не будешь же постоянно пялиться на стрелку КСВ-метра во время передачи, а вот яркое свечение красного света хорошо видно даже боковым зрением. Это положительно оценил RU6CK когда у него появилось такое СУ (у Юрия проблема со зрением). Уже более года и сам автор использует в основном только «светодиодную настройку» СУ – т.е. настройка сводится к тому, чтобы погас красный светодиод и ярко полыхал зелёный. Если уж и захочется более точной настройки – можно по стрелке микроамперметра её «выловить». Настройка прибора выполняется с использованием эквивалента нагрузки на который рассчитан выходной каскад передатчика. Присоединяем СУ к TRX минимальной (насколько это возможно – т.к. этот кусок в дальнейшем и будет задействован для их соединения) длины коаксиалом с требуемым волновым сопротивлением, на выход СУ без всяких длинных шнурков и коаксиальных кабелей эквивалент, выкручиваем все ручки СУ на минимум и выставляем при помощи С1 минимальные показания КСВ-метра при «отражёнке». Отмечу, что пластины С6 нужно немного ввести и ёмкость С6 будет зависеть от длинны коаксиала от TRX до СУ и качества изготовления всех «проводков» в самом СУ, т.е. ёмкостью С6 мы компенсируем реактивность вносимую коаксиалом и проводками в СУ. Нужно несколько раз сбалансировать КСВ-метр кондёром С1 при минимально возможной ёмкости С6. Следует заметить – выходной сигнал для настройки не должен содержать гармоник (т.е. должен быть фильтрованный), в противном случае минимума не найдётся. Если конструкция будет выполнена правильно – минимум получается в районе минимальной ёмкости С1 и С6. Меняем местами вход-выход прибора и снова проверяем «баланс». Проверяем настройку на нескольких диапазонах – если всё ОК, тогда настройка на минимум совпадёт в различных положениях. Если не совпадает или не «балансируется» - ищите более качественное «масло» в голову изобретателя…  Только слёзно прошу – не задавайте автору вопросов по тому как делать или настраивать такое СУ – можете заказать готовое, если не получается сделать самостоятельно. Всю информацию можно получить на сайте   www.ut2fw.cqham.ru или на компакт-диске от UT2FW - там же можно и картинки все просмотреть. Светодиоды нужно выбрать из современных с максимальной яркостью свечения при максимальном сопротивлении. Мне удалось найти красные светодиоды сопротивлением 1,2кОм и зелёные 2кОм. Обычно зелёные светятся слабо – но это и неплохо – ёлочную гирлянду не делаем. Главная задача, чтобы он достаточно отчётливо светился в штатном режиме на передачу трансивера. А вот красный в зависимости от целей и предпочтений пользователя можно выбрать от ядовито-малинового до алого. Как правило – это светодиоды диаметром 3-3,5мм. Для более яркого свечения красного применено удвоение напряжения – введён диод D1. Из-за этого точным измерительным прибором наш КСВ-метр уже не назовёшь – он завышает «отражёнку» и если захочется вычислить точное значение КСВ – придётся это учитывать. Если есть потребность именно в измерении точных значений КСВ – нужно применить светодиоды с одинаковым сопротивлением и сделать два плеча КСВ-метра абсолютно одинаковыми – или с удвоением напряжения оба или без него оба. Только в этом случае получим одинаковое значение напряжений, поступающее от плеч Тр до МА. Но скорее нас более волнует не какой именно имеем КСВ, а то, чтобы цепь TRX-антенна была согласована. Для этого вполне достаточно показаний светодиодов. Это СУ эффективно при применении с антеннами несимметричного питания через коаксиальный кабель. Автором проведены испытания на «стандартные» распространённые антенны «ленивых» радиолюбителей – рамку периметром 80м, Инвертед-V совмещённые 80 и 40м, треугольник периметром 40м, пирамиду на 80м.  Константин RN3ZF такое СУ применяет со штырём, Инвертед-V в том числе и на WARC диапазонах, у него FT-840. UR4GG применяет с треугольником на 80м и трансиверами «Волна» и «Дунай». UY5ID согласовывает ШПУ на КТ956 с многосторонней рамкой периметром 80м с симметричным питанием, использует дополнительный «переход» на симметричную нагрузку. Если при настройке не удаётся погасить красный светодиод (достичь минимальных показаний прибора) это может говорить о том, что помимо основного сигнала в излучаемом спектре есть ещё составляющие и СУ не в состоянии пропустить их и согласовать одновременно на всех излучаемых частотах. И те гармоники, которые лежат выше основного сигнала по частоте, не проходят через ФНЧ, образуемый элементами СУ отражаются и на обратном пути «поджигают» красный светодиод. О том, что СУ не «справляется» с нагрузкой может говорить лишь только тот факт, что согласование происходит при крайних значениях (не минимальных) параметров КПЕ и катушки – т.е. не хватает ёмкости или индуктивности. Ни у кого из пользователей на перечисленные антенны ни на одном из диапазонов таких случаев не отмечено. Испытано применение СУ с «верёвкой» - проводом длиной 41м. Не следует забывать, что КСВ-метр является измерительным прибором только в случае обеспечения с обеих его сторон нагрузки при которой он балансировался. При настройке на «верёвку» светятся оба светодиода и за точку отсчёта можно взять максимально яркое свечение зелёного при минимально возможном красного. Можно предположить, что это будет наиболее верная настройка – на максимум отдачи в нагрузку. Если же вы постоянно работаете на «верёвку» то вспомните о том, что для её эффективной работы следует создать второй «полюс», т.е. ЗЕМЛЮ! Землёй может служить, в крайнем случае, батарея отопления, в лучшем – настроенный противовес. Когда подключите к СУ второй «полюс» – землю – то показания светодиодов и прибора станут более «осмысленными».

Ещё хотелось бы отметить – ни в коем случае нельзя переключать отводы катушки при излучении максимальной мощности. В момент переключения происходит разрывание цепи (хотя и на доли секунды) – резко меняется индуктивность – соответственно подгорают контакты галетного переключателя и резко меняется нагрузка трансиверу. Переключение галетного переключателя нужно производить только при переводе трансивера на RX. В качестве микроамперметра применён прибор М68501 с током полного отклонения 200мка. Вид прибора можно увидеть на компакте или  www.ut2fw.cqham.ru/port/photo/dop_mam.jpg Можно применить и М4762 - их применяли в магнитофонах «Нота», «Юпитер». Понятно, что С1 должен выдерживать напряжение выдаваемое трансивером в нагрузке. Информация для дотошных и «требовательных» читателей – автор осознаёт, что такого типа КСВ-метр не является прецизионным высокоточным измерительным прибором. Но! Задачи изготовления такого устройства и не ставилось! Основная задача была – обеспечить трансиверу с широкополосными транзисторными каскадами оптимальную согласованную нагрузку, ещё раз повторю – как передатчику, так и приёмнику. Приёмник в той же полной мере нуждается в качественном согласовании с антенной, как и мощный ШПУ!!! Кстати, если в вашем «радиве» оптимальные настройки для приёмника и передатчика не совпадают – это говорит о том, что настройка или вообще толком не производилась, а если и производилась – то, скорее всего только передатчика и полосовые фильтры приёмника имеют оптимальные параметры при других значениях нагрузок, нежели это было отлажено на передатчике. Задача нашего КСВ-метра – показать, что кручением ручек СУ мы добились тех параметров нагрузки, которую присоединяли к выходу ANTENNA во время настройки. И можем спокойно работать в эфире, зная, что теперь трансивер не «пыжится и молит о пощаде», а имеет почти ту же нагрузку, на которую его и настраивали. Это, конечно, не говорит о том, что ваша антенна от применения этого СУ стала работать лучше, не нужно забывать об этом! Для страждущих о прецизионном КСВ-метре могу рекомендовать его изготовить по схемам, приведённым во многих зарубежных серьёзных изданиях или купить готовый прибор. Но придётся раскошелиться – действительно приборы только КСВ-метры (!!!) от известных фирм стоят от 50$ и выше, СВ-ишные польско-турецко-итальянские не беру во внимание.

Хорошая и полная статья по изготовлению КСВ-метра была в журнале Радио №6 1978, автор М. Левит (UA3DB), её электронный вариант подготовлен и выложен на сайте: www.ut2fwcqham.ru/port/dop_atu.htm

В случае если покажется что какой-то из светодиодов AL1 или AL2 слишком ярко «светит в глаз» - нужно последовательно с ним ввести и подобрать по яркости свечения токоограничивающий резистор. Только, после этого изменения в схеме, потребуется заново проверить настройку СУ. Т.к. плечи КСВ-метра нагружены в основном сопротивлением светодиодов и с их изменением, скорее всего балансировка КВС-метра нарушится.

Инфо для пользователей.

Соединяем TRX и СУ коаксиальным кабелем минимально возможной длины, у меня это качественный советский коаксиал толщиной 9мм с плотной медной оплёткой длиной 75см. На обеих концах кабеля штатные вояцкие разъёмы. Кстати, с таким куском кабеля и настраивалось СУ. В зависимости от включенного диапазона переводим ручки СУ в положения указанные ниже в табличке.

| Дипапазон м | Ручка Transmitter | Ручка Inductanse | Ручка Antenna |
| --- | --- | --- | --- |
| 160 | максимально | максимально | максимально |
| 80 | 9-10 | 8-10 | 4-10 |
| 40 | 4-7 | 5-7 | 4-6 |
| 20 | 2-4 | 2-3 | 2-4 |

На более высокочастотных диапазонах катушка в 1-3 положении и ёмкости конденсаторов в положениях 1-4. В табличке дал значения, которые чаще всего у меня получались с антеннами - рамка периметром 80м и Инвертед-V два полотна на 40 и 80м включенные параллельно. Следует заметить, что по положению конденсатора Antenna грубо можно оценить входное сопротивление вашей антенны. Чем меньше ёмкость этого конденсатора (минимальнее цифирки лимба) – тем выше сопротивление антенны. Моя антенна – четырёхугольная рамка периметром 80м с полуволновым повторителем из толстого коаксиала имеет входное сопротивление 220Ом на 80м и выше 300Ом на других диапазонах. Не забывайте что в TRX используется фильтр пятого порядка с частотой среза 30МГц и требуется дополнительная фильтрация гармоник выходного сигнала особенно на низкочастотных диапазонах. Для чего и было создано это СУ. А высококачественным фильтром наше СУ будет служить только тогда, когда мы его настроим именно как П-образный фильтр. Т.е. – используем тот же принцип П-контура, как и в любом ламповом усилителе. И для такой задачи нужно найти положение ручек в максимальных значениях по лимбам градуировки при минимальном показании стрелки КСВ-метра. Т.е. мы должны СУ сконфигурировать и использовать именно как П-фильтр, а не просто компенсировать реактивность нагрузки. Практически всегда (при использовании более-менее настроенной антенны) можно найти такие положения ручек СУ в минимальных значениях, когда стрелка КСВ-метра покажет нам минимальный КСВ. Но это не будет верное использование нашего СУ! Точнее, полное его применение и предназначение. Многие буржуинские СУ сконфигурированы как Г-фильтры и этого достаточно – главное при настройке только найти в какую сторону включить катушку, а в какую ёмкость (к антенне либо к трансиверу). Если и мы будем использовать только для такой цели СУ – важного преимущества – фильтрации гармоник, мы уже не получим от такого согласователя. Посему, при настройке СУ ищите минимума КСВ при максимально возможных ёмкостях конденсаторов и индуктивности катушки! Только в этом случае вы реальнее сконфигурируете СУ в виде П-контура. Если же какой-либо из конденсаторов стремится к минимальной ёмкости – это должно навести вас на мысль о изготовлении действительно антенны. Помните, что со стороны трансивера ёмкость конденсатора СУ (при правильной настройке!) не может быть ниже 90-100пф, т.к. реактивное сопротивление конденсатора должно быть 50Ом, а 100пф на 30МГц как раз и является 50Омами «реактивности». Посему если у вас конденсатор в СУ  «TRANSMITTER» при минимальном значении КСВ стремится к нулю – проверьте, что же за качество того куска коаксиала, который вы впёрли между трансивером и СУ. Возможно, что погонная ёмкость этого куска коаксиального кабеля имеет неизвестно большое значение. Если же ёмкость конденсатора «ANTENNA» в СУ стремится к нулевой отметке – это говорит о том, что вы подсоединили нагрузку к СУ неизвестно высокого реактивного сопротивления. Проще говоря создали «обрыв» на выходе СУ. Ещё и ещё раз напоминаю – КСВ=1, который вам удалось достичь кручением ручек СУ, не говорит о том, что ваша антенна стала работать лучше. Вам только удалось трансформировать неизвестное сопротивление, которое имеется на зажиме коаксиального кабеля, тянущегося от антенны до шека, в требуемое сопротивление 50Ом нагрузки трансиверу.

При правильной настройке подавление ненужных нам гармоник составит не хуже 60дБ. Теорию по этой теме можно посмотреть в книжке Бунина и Яйленко «Справочник Радиолюбителя коротковолновика» - стр.121,145. Для нашей задачи по «Регламенту радиолюбительской связи» нам нельзя излучать более 50мВт «мусора». При выходной мощности до 100Вт – «мусор» должен быть ниже по мощности от основного сигнала в 20000раз – это подавление около 43дБ. Следуя теории (при правильно настроенном СУ!) имеем подавление второй гармоники 20-25дБ в самом ШПУ и плюс 40-45дБ подавление П-контуром СУ. Т.е. как минимум имеем запас в 17дБ и как максимум в 27дБ от теории. Нечётные гармоники при правильно настроенном и эксплуатируемом ШПУ теоретически отсутствуют. Дополнительным критерием правильно настроенной цепочки TRX-СУ-антенна является слабый нагрев радиатора трансивера. Т.к. при правильной настройке вся мощность поступает в антенну, а не отражается от неё и не рассеивается на радиаторе трансивера.

В случае, если вы крутите-вертите все ручки СУ, а минимума КСВ не находите – это, скорее всего, говорит о том, что линия питания антенны (коаксиальный кабель) излучает ВЧ сама как и антенна. Т.е. не служит именно для той задачи, для которой и предназначена линия питания антенны – только для передачи ВЧ энергии в антенну, а ещё и является излучающей «антенной». Это в итоге приводит к помехам для TV и другой бытовой аппаратуры, т.к. ВЧ от передатчика начинает излучаться уже в вашей квартире. Некоторые радисты пытаются эту проблему «решить» (специально взял в кавычки, т.к. это не решает проблемы!)  пропуская кабель несколько раз через ферритовое кольцо. Такая мера может помочь только для симметрирования, но не для СОГЛАСОВАНИЯ линии питания с антенной! ВЧ энергия на оплётке кабеля приводит помимо помех различной бытовой технике к ухудшению работы и самого трансивера. В трансивере могут появляться неприятности, начиная от девиации сигнала до подвозбуда и невозможности использования электретного микрофона. Т.к. ВЧ на корпусе трансивера попадает во все малосигнальные входные цепи и мешает правильной работе каскадов.

Если в вашем QTH нет возможности сделать более-менее правильную антенну и вы довольствуетесь только куском провода неизвестной длины, тогда обязательно согласуйте этот кусок провода через обычный резонансный контур. Предварительно его можно настроить и по шуму эфира. Берёте любую катушенцию – скажем, мотаете проводом 1-1,5мм на оправке диаметром 30-50мм витков 30-40-50. Индуктивность катушки будет зависеть от предполагаемых диапазонов для работы – чем ниже частота диапазона – тем больше должна быть индуктивность. И чем выше частота – тем более добротной нужно делать катушку – провод побольше диаметром и поменьше «лишних» его витков. Параллельно этой катушенции припаиваете КПЕ – тот же КПЕ от лампового приёмника – чем ниже предполагаемая частота работы – тем больше должна быть ёмкость этого конденсатора. Если вы собираетесь работать и на 160м то, скорее всего, придётся найти трёх-четырёх секционный КПЕ от старого лампового приёмника. Устанавливаете этого «зверя» на подоконнике, где в окно проходит снижение от вашего импровизированного шнурка-антенны. И манипулируя КПЕ и витками катушки находите такое их положение – когда приёмник реально начинает слышать не только станции, но и шум эфира. Да, забыл сказать – нижний конец этого резонансного контура – это «земля», а на верхний в конце настройки витков катушки припаиваем вашу антенну-шнурок. От этой катушки до трансивера идёт коаксиал по квартире. Оплётку коаксиала припаиваем к низу катушки, а центральную жилу кабеля скажем к пятому витку от низа катушки. После настройки и подбора витков в катушке по шуму эфира и наиболее качественному приёму, начинаем «ёрзать» центральной жилой кабеля по отводам от катушки начиная с её низа, соединённого с корпусом. Т.е. мы ищем тем самым на катушке точку, где волновое сопротивление кабеля будет равно реактивному сопротивлению катушки – соответственно получим минимальные потери в точке соединения кабель-катушка. Что мы в итоге этих манипуляций имеем? Имеем линию TRX-короткий кусок кабеля-СУ-более длинный кусок кабеля-катушка наш резонансный контур-верёвка-антенна. СУ у нас служит для согласования ШПУ с коротким куском кабеля и фильтрации ненужных гармоник. Резонансный контур на подоконнике служит нам для перехода на питание верёвки через коаксиал и дополнительно фильтрует как наш сигнал, так и сигналы из эфира. А коаксиалы везде служат для того, чтобы телевизоры и магнитофоны с телефонами не разговаривали нашими голосами! Неудобство этого варианта в том, что на каждый диапазон придётся заново подбирать данные катушки и КПЕ. Но  ничего не поделать – это издержки отсутствия настоящей антенны.

Теперь инфо для «крутых радистов», которые обычно так говорят: «А на хрена мне нужно СУ? У меня на каждый диапазон своя антенна с КСВ единица!». Докладываю – это могут говорить только необразованные и твердолобые (пардон за наименование – по другому просто не могу сказать, бо надоело уже ликбез проводить среди таких «спецов») упрямцы. Если бы такие умники хотя бы один раз посмотрели на экран ИЧХ который показывает АЧХ входных фильтров напрямую – выход ИЧХ (он обычно 75-50Ом)  на вход ТRХ и затем второй вариант - выход ИЧХ на вход ТRХ через кусок коаксиального кабеля – то язычок бы они свой прикусили… Что происходит с фильтрами приёмника, когда к антенному входу ТRХ подключается кусок коаксиала, который служит линией передачи ВЧ энергии от TRX до антенны  мы не можем увидеть без ИЧХ. Могу только здесь отметить – приёма, на который и был настроен TRX, конечно не получится, т.к. искажается АЧХ входных фильтров трансивера. А вот при работе на передачу ситуация ещё хуже, нежели с приёмником. Привожу пример из жизни. Как-то приезжает ко мне дядька с моим трансивером и своими ламповым вольтметром и «эквивалентом» с претензией – «ТRХ не выдаёт заявленной мощи на 28МГц!». Слово эквивалент специально взял в кавычки – это такая длинная керамическая трубенция безындукционного резистора на 50Ом сантиметров 30-40 длиной, болтающаяся на многожильных монтажных проводах в изоляции длиной эдак по 40см. Цепляем этот «эквивалент» к выходу ТRХ, жмём на передачу – что-то около 52Вт выдаёт на 28МГц. Радиатор ТRХ – нельзя к нему прикоснуться – горячий, БП бедный аж стонет от потребляемого тока! Говорю этому дядьке – нема настоящей нагрузки для ШПУ ТRХ! Ответ: «Как это нема? Глазей – на резюке 50Ом накарябано!!!» и пальцем мне тычет в надпись на резисторе. Ну, а то, что куски проводов до этого резистора, «сопли» и наличие изоляции на тех проводах прибавляют «реактивности» – объяснять ему бесполезно! Молча беру СУ, подсоединяю его между ТRХ и этим «эквивалентом», настраиваю его – ламповый вольтметр нам выдаёт 98Вт на 28МГц! Смотрю, дядька наш полез в карман за деньгами – отслюнявил положенную сумму, откручивает СУ и толкает его в свою сумку. После такого ликбеза вопросов от того «спеца» больше не слышал – «Зачем нам СУ?».

Надеюсь, думающий читатель сам сможет додумать далее ситуацию, что происходит, если мы без СУ подключаем напрямую к ШПУ трансивера длиннющий кусок коаксиала. После такого примера, где использовался всего лишь «эквивалент»… Более подробно по СУ смотрите описание одноимённого раздела на компакт-диске.

Заказчикам готового СУ – после получения проверьте тестером на замыкание выходов U1,U2 на корпус в различных положениях ручек С6,С7. Если обнаружено замыкание – отпустите винты крепления С6,С7. При пересылке почтовые работники кидают посылки так, что Швартцнегер отдыхает…   Были даже случаи отрыва стрелки в приборчике МА. Начиная с лета 2004г. к корпусу СУ не приклеиваю ножки, т.к. предполагаю его расположение на стене (сзади в корпусе есть проушины для двух шурупов крепления) дабы экономнее использовать площадь рабочего стола.

Ну, и ещё немного «лирики» по согласованию коробков TRX+СУ+антенна…

Из переписки с  Игорем UA9XBR.

XBR: «Когда я заглотил микрофон то он засвистел и я наблюдал такое явление, что завелся телеграфный автоматический ключ. Надо ключ при работе вынимать и наоборот. И завелся, когда была max мощность на 160м».

FW: «Запомни на "всю оставшуюся" - возбуд - это попадание "выхода на вход". В нашем варианте (когда это готовая техника) - это появление ВЧ (т.е. выхода) на корпусе ТRХ или на шнурках, которые являются "входами" (в твоём варианте эти шнурки – это провода к твоему автомат. ключу). Т.е. - делай вывод - НЕСОГЛАСОВКА коаксиал-антенна, батенька! Бо у тебя же коаксиалами антенны питаются, так? А коаксиалы НЕ ДОЛЖНЫ НИЧЕГО ИЗЛУЧАТЬ!!! На хрена ж тогда они нужны, если излучают??? Оплётку то зачем на них делают? Посему проанализируй на каких бендезонах такое могёт появляться и сделай вывод по стыковке кабель-антенна, ОКе? У тебя коаксиал является излучающей «антенной»!

Для того чтобы действительно излучать ВЧ энергию в свободное пространство, а не только облучать себя и своих ближних родичей и соседские телефоны-телевизоры, нужно чтобы излучение происходило именно полотном антенны. И ВЧ энергия не излучалась корпусом трансивера, корпусом СУ, линией питания антенны (обычно это коаксиальный кабель). Нужно внятно представить себе, что СУ служит только для того, чтобы трансформировать неизвестное реактивное сопротивление на зажиме коаксиала, который тянется из вашего шека к полотну самой антенны в требуемое активное сопротивление нагрузки для трансивера. Прибор (КСВ-метр) в СУ показывает нам согласование между СУ и трансивером, а не между трансивером и антенной. И если у вас нет согласования между питающей линией (коаксиалом) и полотном антенны, то по большому счёту НИКАКИМИ СУ вам из шека не удастся добиться этого согласования. Не беру частные случаи, когда за счёт изменения длины питающей линии можно немного «подрегулировать стыковку» коаксиал-антенна. Представьте себе как ВЧ энергия течёт по коаксиалу, доходит до полотна антенны и «вынуждена» возвращаться обратно, т.к. не «отсасывается» должным образом самой антенной. Куда эта энергия «девается»? Вспомните базовый закон физики – «Из «ничего» ничего не берётся и в «никуда» не девается». Вот эта отражённая энергия и начинает греть радиатор трансивера, рассеиваться на резисторах «защиты от дурака», излучаться корпусами TRX и СУ, оплёткой коаксиального кабеля и т.д. и т.п… Снова же напоминаю про приём! Приёмник тоже не будет принимать станции так, как он это делает на согласованную  и настроенную антенну. Вот почему мы читаем эпизодически появляющиеся статьи в радистской лит-ре о якобы «супер-приёме» на какие-нибудь суррогаты типа банок от пива или рамках диаметром 20см. Парню просто удалось настроить в резонанс такую рамку или банку от пива при помощи удлиняющей катушки и Ура! услыхать любительские станции! А то, что он считал действительно наружной антенной, ни фига не настроено и не согласовано – посему и хуже принимает даже в сравнении с «настроенной» банкой пива!

Если вам удалось кручением ручек СУ уложить стрелку КСВ-метра на нулевую отметку – это говорит только о том, что вся моща от ШПУ трансивера вдувается в коробку СУ. Но не обязательно вся эта моща излучается самой антенной! И СУ не является коробкой, при помощи которой вы без проблем «настроите» свою антенну сидя в шеке. Частный случай, когда коаксиал используется в качестве трансформатора сопротивлений, не беру здесь во внимание, т.к. такой вариант возможен только на фиксированных частотах.